Załącznik nr 1a do SIWZ

……………………………………………………
    Pieczęć adresowa Wykonawcy

FORMULARZ PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH

| Lp. | Parametry techniczne | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia wymagań podać opis |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY PUNKTOWANE AMBULANS |  |  |  |
| - 1. | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - 2. | System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomaga kierowcę w gwałtownym hamowaniu) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - 3. | Fabrycznie montowane - będące na wyposażeniu pojazdu bazowego niezależne od pracy silnika ogrzewanie kabiny kierowcy: w trakcie jazdy lub na postoju, gdzie nie ma możliwości podłączenia zasilania z sieci energetycznej, możliwość podgrzania silnika na postoju | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - 4. | Drzwi boczne przesuwne prawe do przedziału medycznego i lewe do zewnętrznego schowka z fabrycznym systemem elektrycznego wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - 5. | Fotel u wezgłowia noszy z systemem przesuwu analogicznym jak np. w fotelu kierowcy. Przesuw dostępny w każdym momencie eksploatacji, nie wymagający od użytkownika jakichkolwiek narzędzi: - obrotowy w zakresie 360 stopni z regulowanym, składanym do pionu siedziskiem; - wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - 6. | Schowek na leki zamykany zamkiem szyfrowym (nie dopuszcza się zamykania kluczykiem ze względu na łamanie lub gubienie klucza) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| - 7. | Przegroda pomiędzy przedziałem kierowcy a przedziałem medycznym o wysokości minimalnej 1800 mm | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

| ...............................dnia ................ | r. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ......................................................... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) |
| --- | --- |