Załącznik nr 1 do SIWZ

……………………………………………………
    Pieczęć adresowa Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Marka, typ pojazdu kompletnego (przed wykonaniem adaptacji): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego (po wykonaniu adaptacji): |  |  |  |
| Nazwa i adres Wykonawcy przedziału medycznego: |  |  |  |
| Data wydania i numer świadectwa homologacji ambulansu: |  |  |  |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań podać opis |
|  | NADWOZIE |  |  |
| - 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z nadwoziem samonośnym zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. | TAK/NIE |  |
| - 2. | Furgon częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) o masie całkowitej do 3,5 t. | TAK/NIE |  |
| - 3. | Przystosowany do przewozu 5 osób (cztery miejsca do siedzenia i jedno do leżenia (2 miejsca siedzące w kabinie kierowcy, 2 miejsca siedzące – 1 fotel na prawej ścianie i 1 fotel u wezgłowia noszy, jedno miejsce leżące w przedziale medycznym). | TAK/NIE |  |
| - 4. | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z regulowanymi na wysokość zagłówkami i podłokietnikami, fotele z regulacją w 3 płaszczyznach z fabryczną tapicerką łatwo zmywalną w ciemnym kolorze | TAK/NIE |  |
| - 5. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością przejścia (izolowana termicznie i akustycznie). Rozwiązanie zgodne z normą PN EN 1789 +A2 2015. | TAK/NIE |  |
| - 6. | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (dł. x szer. x wys.) 3200 x 1700 x 1850 | TAK/NIE |  |
| - 7. | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z fabrycznym systemem domykania z otwieraną szybą (drzwi do przedziału medycznego), z wyjściem ze stopniem stałym wewnętrznym plus dodatkowy uchwyt uławiający wsiadanie | TAK/NIE |  |
| - 8. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby | TAK/NIE |  |
| - 9. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min.: - 2 szt. butli tlenowych - 10 litrów, - krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym – posiadane krzesełko Ferno S240, - noszy podbierakowych, - materaca próżniowego, - deski ortopedycznej dla dzieci (dopuszcza się przewożenie deski dla dzieci w przedziale medycznym w specjalnie przygotowanej wnęce), - deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka/torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego oraz z zewnątrz pojazdu). Miejsce na butle 10 litrowe tak umiejscowione, aby w każdych warunkach możliwy był dostęp do zaworów, obserwacji z przedziału medycznego oraz bezproblemowa wymiana butli | TAK/NIE |  |
| - 10. | Drzwi tylne nadwozia: dwuskrzydłowe, wysokość min. 1,70 m, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 260º. Wyposażone w ograniczniki do blokady położenia skrzydeł. Zamawiający dopuszcza drzwi tylne wyposażone w wewnętrzny system blokowania drzwi (ograniczniki blokady położenia skrzydeł są wbudowane w drzwi), a nie realizowane poprzez zewnętrzne ślizgi. | TAK/NIE |  |
| - 11. | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi | TAK/NIE |  |
| - 12. | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny o powierzchni antypoślizgowej | TAK/NIE |  |
| - 13. | Okna w przedziale medycznym w wysokości 2/3 pokryte folią półprzeźroczystą lub zmatowione | TAK/NIE |  |
| - 14. | Lakier w kolorze żółtym | TAK/NIE |  |
| - 15. | Okres między przeglądowy ambulansu min. 30 000 km, a pojazd bazowy wyposażony w bezobsługowy rozrząd (tj. brak okresowej wymiany napędu wałka rozrządu) | TAK/NIE |  |
|  | SILNIK |  |  |
| - 1. | Wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą pojemność skokowa 1900 – 3000 cm3 | TAK/NIE |  |
| - 2. | Moc silnika minimum 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 370 Nm., przy 2000 obr/min. spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VI | TAK/NIE |  |
| - 3. | Rodzaj paliwa – olej napędowy | TAK/NIE |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
| - 1. | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, synchronizowana, minimum 6-ścio-biegowa plus bieg wsteczny | TAK/NIE |  |
| - 2. | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK/NIE |  |
| - 3. | System zapobiegający poślizgowi kół osi w trakcie ruszania. Np. ASR | TAK/NIE |  |
| - 4. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążenia pojazdu (ESP) | TAK/NIE |  |
| - 5. | ZAWIESZENIE |  |  |
| - 6. | Zawieszenie wzmocnione tj.: - fabrycznie wzmocnione stabilizatory osi przedniej i tylnej lub zawieszenie hydropneumatyczne (pneumatyczne) ze stabilizacją; - wzmocnione resory i amortyzatory, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK/NIE |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - 1. | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania | TAK/NIE |  |
| - 2. | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania | TAK/NIE |  |
| - 3. | Z systemem np. ESP stabilizującym tor jazdy | TAK/NIE |  |
| - 4. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA | TAK/NIE |  |
| - 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK/NIE |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - 1. | Ze wspomaganiem | TAK/NIE |  |
| - 2. | Regulowana kolumna kierownicy w co najmniej dwóch płaszczyznach | TAK/NIE |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - 1. | Zespół 2 fabrycznie montowanych akumulatorów (bazowy i dodatkowy) o łącznej pojemności minimum 180 Ah z separatorem uniemożliwiającymi rozładowanie akumulatora bazowego do zasilania wszystkich odbiorników prądu | TAK/NIE |  |
| - 2. | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy min. 1600W zapewniający odpowiednio dużą moc do ładowania zespołu dwóch akumulatorów | TAK/NIE |  |
| - 3. | Zasilanie zewnętrzne 230V (gniazdo + wtyczka) z dwoma gniazdami wewnętrznymi w przedziale medycznym z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym plus przewód zasilający min. 10m (UWAGA: nie wliczać rozwiązań montażowych wskazanych w Rozdziale XV wymagania dodatkowe) | TAK/NIE |  |
| - 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju, przewód zasilania zewnętrznego 230 V długość min. 10 metrów | TAK/NIE |  |
| - 5. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego, posiadająca co najmniej: - gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem /zalaniem, wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie; - minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego typu LED; - minimum 2 punkty oświetlenia skupionego z regulacją kąta umieszczone nad noszami; - oświetlenie skupione blatu roboczego (minimum 1 punkt). | TAK/NIE |  |
| - 6. | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu; - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data); - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu; - sterujący oświetleniem przedziału medycznego; - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego; - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury. | TAK/NIE |  |
| - 7. | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący informujący kierowcę o: - działaniu reflektorów zewnętrznych; - braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V; - braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy; - poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego. | TAK/NIE |  |
|  | WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK/NIE |  |
| - 8. | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE |  |
| - 9. | Centralny zamek z autoalarmem wszystkich drzwi, łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka, sterowany pilotem | TAK/NIE |  |
| - 10. | Dzielone lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane | TAK/NIE |  |
| - 11. | Reflektory przeciwmgielne halogenowe przednie | TAK/NIE |  |
| - 12. | Reflektory przednie w technologii LED |  |  |
| - 13. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 litrów | TAK/NIE |  |
| - 14. | Lusterko wsteczne wewnętrzne | TAK/NIE |  |
| - 15. | Uchwyty wejściowe dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE |  |
| - 16. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i z termostatem | TAK/NIE |  |
| - 17. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy | TAK/NIE |  |
| - 18. | Rozmiar kół minimum 16”. Koło zapasowe i dodatkowo komplet 4 kół z oponami zimowymi tej samej marki co zamontowane na osiach pojazdu | TAK/NIE |  |
| - 19. | Gaśnica – 2 sztuki (po jednej w przedziale kierowcy i przedziale medycznym) | TAK/NIE |  |
| - 20. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, apteczka, pachołki drogowe – 2 szt. | TAK/NIE |  |
| - 21. | Narzędzia: podnośnik, klucz do kół, klin pod koło itp. | TAK/NIE |  |
| - 22. | Sygnalizacja optyczna ostrzegająca kierowcę o: - niedomkniętych drzwiach pojazdu; - rozładowania akumulatora samochodu bazowego - i akumulatora dodatkowego; - podłączenia ambulansu do sieci 230 V; - braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy. | TAK/NIE |  |
| - 23. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo – sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED. | TAK/NIE |  |
|  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO | TAK/NIE |  |
| - 1. | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym | TAK/NIE |  |
| - 2. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W | TAK/NIE |  |
| - 3. | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego | TAK/NIE |  |
|  | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO - DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| - 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu wypełniona w całej przedniej części i po bokach modułami świetlnymi LED koloru niebieskiego. Belka świetlna umieszczona na tylnej części dachu pojazdu wypełniona w całości modułami świetlnymi typu LED koloru niebieskiego. | TAK/NIE |  |
| - 2. | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED oraz zamontowane na przednich błotnikach 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej. | TAK/NIE |  |
| - 3. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 200W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. Podać marke i model. | TAK/NIE |  |
| - 4. | Dodatkowe sygnały nisko tonowe o mocy min. 100 W współpracujące z podstawowym modulatorem dźwiękowym załączona na czas pracy od 10 do 30 sekund. Podać markę i model. |  |  |
| - 5. | Dodatkowe sygnały dźwiękowe pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej | TAK/NIE |  |
| - 6. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1251) (UWAGA: okręgi wykonane z folii odblaskowej z nadrukiem litery P), | TAK/NIE |  |
| - 7. | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK/NIE |  |
| - 8. | Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych otwartych | TAK/NIE |  |
| - 9. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki), ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów z kabiny kierowcy i przedziału medycznego (reflektory typu LED) | TAK/NIE |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| - 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania 1 radiotelefonu przewoźnego, z wyprowadzeniem instalacji do podłączenia 1 radiotelefonu. Na dachu pojazdu 1 antena radiotelefonu spełniająca wymogi: - zakres częstotliwości 168-170MHz, 148,800MHz; - współczynnik fali stojącej – 1,6; - polaryzacja pionowa; - charakterystyka promieniowania – dookólna; - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu | TAK/NIE |  |
| - 2. | Ambulans wyposażony w następujące elementy systemu SWD PRM. - instalacja elektryczno logiczna do systemu SWD PRM, - anteny dachowe dla modułu teltonika oraz stacji dokującej, - uchwyt do stacji dokującej, - uchwyt do drukarki, - moduł. | TAK/NIE |  |
|  | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  |  |
| - 1. | Min. 2 punkty poboru typu AGA lub równoważne na ścianie lewej - gniazdo o budowie monoblokowej panelowej: - 2 sztuki przepływomierzy do tlenu (O-15 l/min) z regulacją skokowa bez nawilżacza - typ AGA; - 2 sztuki reduktorów w osłonie przeciwurazowej (zabezpieczenie manometru gumową osłoną) do butli tlenowej 10 litrów (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy). (UWAGA: bez butli 10 litrowych) | TAK/NIE |  |
| - .2 | Miejsce i uchwyt do mocowania 2 szt. butli tlenowych 2,7 litrowych. (UWAGA: bez butli 2,7 litrowych) | TAK/NIE |  |
| - 3. | Manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK/NIE |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - 1. | NOSZE GŁÓWNE - system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera musi być zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011 ujętymi w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz wymaga poświadczenia spełnienia tych norm odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC. - przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji z materacem; - nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; - z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do minimum 75 stopni; - z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; - z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej; - konstrukcja ramy noszy umożliwiająca ustawienie głowy w trzech płaszczyznach: na wznak, z przygięciem głowy do klatki piersiowej, z odgięciem głowy do tyłu; - dodatkowy zestaw rączek bocznych umożliwiający transport pacjentów o znacznej wadze min. 200 kg; - nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; - z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; - z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieprzyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; - nosze ze składanym statywem na płyny infuzyjne z możliwością montażu statywu do noszy. | TAK/NIE |  |
| - 2. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH - z system składanego podwozia umożliwiające łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu; - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; - regulacja wysokości w min sześciu poziomach; - możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia); - wymaga się by transporter noszy posiadał dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem się podwozia w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; - wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 100mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; - min. dwa kółka wyposażone w hamulce; - transporter musi posiadać trwale oznakowane (najlepiej graficznie) elementy związane z ich obsługą; - transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. | TAK/NIE |  |
| - 3. | Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu pacjenta | TAK/NIE |  |
| - 4. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian | TAK/NIE |  |
| - 5. | Ściany boczne przedziału medycznego przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia | TAK/NIE |  |
| - 6. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym | TAK/NIE |  |
| - 7. | Poszycie foteli wykonane z łatwo zmywalnego materiału odporne na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK/NIE |  |
| - 8. | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami | TAK/NIE |  |
| - 9. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy w zakresie 360 stopni: - umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, z regulowanym, składanym do pionu siedziskiem; - z zagłówkiem (regulowany lub zintegrowany); - wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. | TAK/NIE |  |
| - 10. | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą. | TAK/NIE |  |
| - 11. | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów; - z możliwością składowania wyposażenia medycznego np. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa; - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). | TAK/NIE |  |
| - 12. | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną, z szufladami (min. 2 szt. szuflad); - z miejscem zamocowania 2 sztuk walizek lub toreb medycznych (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne. | TAK/NIE |  |
| - 13. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na minimum 4 sztuki | TAK/NIE |  |
| - 14. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego | TAK/NIE |  |
| - 15. | Szyna typu Modura o dł. min. 30 cm | TAK/NIE |  |
| - 16. | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych | TAK/NIE |  |
| - 17. | Zamocowane uchwyty ścienne dla: - defibrylatora LIFEPAK 15 – 1 sztuka; - respiratora PARAPAC 200 (typu kieszeń) –1 sztuka; | TAK/NIE |  |
| - 18. | Kosze na śmieci 2 szt. (w przedniej i tylnej części przedziału medycznego) | TAK/NIE |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| - 1. | Urządzenie do wybijania szyb | TAK/NIE |  |
| - 2. | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK/NIE |  |
| - 3. | Czujniki parkowania przednie i tylne | TAK/NIE |  |
| - 4. | Radioodtwarzacz, USB/MP3 | TAK/NIE |  |
| - 5. | Kamera cofania + wyświetlacz LCD w kabinie kierowcy w formie lusterka wstecznego | TAK/NIE |  |

............................... dnia ................... r.

..........................................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)